SENNEBOGEN Green Hybrid экономит до 30 % затрат на энергию

SENNEBOGEN Green Hybrid — это инновационная система рекуперации энергии, которая уже применяется на крупных перегружателях SENNEBOGEN. С ее помощью можно сэкономить до 30 % затрат на энергию. Основные компоненты системы — газовый аккумулятор в задней части машины и гидравлический цилиндр на стреле. Это продуманное решение аккумулирует энергию при опускании стрелы и позволяет практически без потерь использовать ее для следующего подъема стрелы.

Помимо производительности и стоимости, важнейшими критериями выбора техники для любого клиента являются энергоэффективность и экономный расход топлива в течение всего срока эксплуатации. SENNEBOGEN привлекает потребителей инновационными решениями в сфере энергосбережения. К таким решениям давно применяемые электроприводы нового поколения, а также недавно разработанные экономная серия E и линейка перегружателей с активным противовесом. Новая разработка Green Hybrid обладает высоким энергосберегающим потенциалом благодаря продуманной технологии рекуперации на основе азотного аккумулятора, который обеспечивает высокую эффективность и экономию энергии до 30 %.

Принцип работы: использование стандартных гидравлических компонентов

Система Green Hybrid представляет собой комбинацию гидравлической системы и газового аккумулятора и работает по принципу пружины, которая при опускании оснастки сжимается, а при следующем подъеме дополняет этим усилием усилие основного привода. Для подвижных частей рабочей оснастки SENNEBOGEN предпочитает применять стандартные гидравлические цилиндры с подтвержденной работоспособностью. Таким образом, все функциональные элементы, значения давления и температуры, а также уплотнения полностью соответствуют проверенным практикой решениям для сложных операций по перегрузке материалов. Под действием давления гидравлической жидкости в цилиндре происходит сжатие газа в нескольких поршневых аккумуляторах, расположенных в задней части машины, и полученная при опускании оснастки энергия аккумулируется в напорных газовых резервуарах.

Практически постоянная упругость в продолжение всего рабочего хода

В системе рекуперации энергии Green Hybrid гидравлическая часть внутри поршневых аккумуляторов отделена от части, содержащей технические газы. Объем гидравлического масла и газа в системе можно регулировать индивидуально. В отличие от других систем, использующих для сжатия газа только объем в цилиндре, система Green Hybrid обеспечивает гораздо больший объем благодаря газовым аккумуляторам. За счет этого удается ограничить относительное сжатие в газовых аккумуляторах, вследствие чего давление газа, независимо от рабочего положения гидравлического цилиндра, изменяется незначительно. Преимущество данной концепции состоит в том, что усилие, которое система возвращает гидравлическому цилиндру за весь ход пружины, является практически постоянным, следовательно, не меняется и подаваемый в систему объем энергии. В результате машина, независимо от сферы применения, получает примерно одинаковый объем дополнительной энергии, а необходимый объем первичной энергии привода существенно сокращается.

Долговечность и надежность системы

Газы, подвергающиеся сильному сжатию, в соответствии с законами термодинамики нагреваются в зависимости от объема. Благодаря тому, что в системе Green Hybrid происходит лишь малое относительное сжатие газа, температурные колебания значительно меньше, чем в традиционной системе, где газ в отдельном цилиндре сжимается сильнее и по этой причине подвержен непрерывным резким изменениям температуры. Кроме того, система с меньшими колебаниями температуры и давления работает значительно эффективнее: КПД повышается настолько, что накопленная энергия может быть практически полностью возвращена в систему в виде усилия. Это увеличивает срок службы компонентов и повышает надежность всей системы.

Безопасность персонала и оборудования: установка в герметизированной задней части машины

Сжатый газ в напорных резервуарах требует соблюдения особых правил техники безопасности для защиты персонала и оборудования. В связи с этим рекомендуется устанавливать газовые аккумуляторы в защищенном месте. Газовые аккумуляторы системы Green Hybrid находятся в герметичной зоне в задней части машины. Окруженные противовесами и другими тяжелыми деталями машины, газовые аккумуляторы полностью соответствует требованиям безопасной установки системы. Для безопасной транспортировки и сбора машины необходимо снять давление гидравлической системы путем слива гидравлического масла в гидробак. Заполнять систему Green Hybrid для ввода в эксплуатацию может местный специалист по системам технических газов в рамках работ по техническому обслуживанию, используя стандартные возможности подключения. Одновременное заполнение гидравлической системы осуществляется автоматически с помощью подающего насоса под контролем надежной системы машинного управления SENCON.